KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (BACKHOE LOADER) TEKNİK ŞARTNAMESİ ve TEKLİF FORMU

Firma İsmi:............................................................                                                                                                            E-Posta................................

Teklif verenin ismi................................................

İmza.......................................................................                                                                                                            Firma Mührü...............................

| (2 adet) KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (BACKHOE LOADER) (0 Km) | Talep edilen özellik | Teklif 1 (Rakam ve yazı ile) |
| --- | --- | --- |
| Fiyat(KDV Hariç/Gümrüksüz) (Rakam ve yazı ile) | Gümrük Kaydı Yapılmış ve Anahtar Teslim olacaktır. | TL/adet |
| Marka | Belirtilecek |  |
| İmal Yılı | 2 adet o km Yeni için ise 2015 yılından |  |
| Model | Belirtilecek |  |
| Menşei | Belirtilecek |  |
| Teslimat | Belirtilecek |  |
| MOTOR | ----- |  |
| Yakıt | Dizel |  |
| Silindir Sayısı | 4 zamanlı 4 silindirli |  |
| Silindir Hacmi – lt | 3,5-5,0 arasında olacak |  |
| Azami Motor Gücü – hp | hp: 90,0-110,0 arasında olacaktır |  |
| Azami Tork – Nm | Nm: 325,0-450,0 arasında olacaktır |  |
| Azami Tork Motor Devir Hızı - devir/dak | 1.200,0-1.500,0 arasında olacaktır |  |
| Soğutma | Su Soğutmalı veya yağ soğutması varsa belirtilecek |  |
| GÜÇ AKTARIM ORGANLARI | ----- |  |
| Şanzıman Tipi | Auto Powershift – En az 6 ileri 3 geri vites olacak. |  |
| Azami İleri Hız Tipi - km/saat | 35,0-50,0 arasında olacaktır. |  |
| SRS özelliği | Mevcut olacak. |  |
| HİDROLİK SİSTEM |  |  |
| Hidrolik Pompa Tipi | Dişli ve pistonlu olacaktır |  |
| Hidrolik Sistem Akış Kapasitesi - lt/dak | 150,0-165,0 arasında olacaktır. |  |
| Azami Sistem Basıncı – bar | 210,0- 260,0 arasında olacaktır. |  |
| Hidrolik sistem hortumlarında, patlama veya yırtılma olduğu anda, yağ akımını durduracak valf sistemi | Mevcut olacak. |  |
| Arka kontroller joystick kontrollü olacaktır | Mevcut olacak |  |
| PERFORMANS |  |  |
| Ön Kova Koparma Gücü – kN | 50,0- 70,0 arasında olacaktır. |  |
| Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max. Yükseklikte) – kg | 3.000,0- 4.400,0 |  |
| Ön Kova Boşatma Pim Yüksekliği – cm | 320,0-365,0 arasında olacaktır. |  |
| Arka Kova Koparma Gücü – kN | 50,0- 65,0 arasında olacaktır |  |
| Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinliği – cm | 500,0- 700,0 arasında olacaktır. |  |
| Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi – cm | 500,0- 850,0 arasında olacaktır. |  |
| Aracın arka bölümünde Kabin içinden kontrol edilebilen, hidrolik hareketli, emniyet bacakları | Mevcut olacak. |  |
| Aracın arka kazıcısını, hareket halinde sabitleyecek, sabitleme kilidi | Mevcut olacak. |  |
| 1 adet ön kovaya takılmak üzere forklift aparatı olacaktır. | Mevcut olacak. |  |
| Arka kova | 70cm 1 Ad- 40cm 1 Ad |  |
| Aracın ön kovasını, bakım veya bekletme durumunda açılı olarak tutabilecek, emniyet aparatı | Mevcut olacak. |  |
| Aracın tüm hareketli aksamlarında, bakım yapılabilmesi için, gres basım yerleri | Mevcut olacak. |  |
| Ön kova üzerinde, katlanabilir, palet kaldırmaya uygun ebatta ve ayarlanabilir bacaklar | Mevcut olacak. |  |
| Ön kova ağzı hidrolik olarak açılır ve kapanır olacak istenildiğinde jilet özelliğine dönüştürülebilecektir. | Mevcut olacak. |  |
| Aracın arka kova değişimi, özel aparatlı hidrolik veya mekanik kilitli olacak | Mevcut olacak. |  |
| ÖLÇÜLER VE KAPASİTELERİ |  |  |
| Ön Lastik Ebadı | 3 CX olacak |  |
| Arka Lastik Ebadı |  |  |
| Dingil Mesafesi – cm | 190,0- 300,0 arasında olacaktır. |  |
| Yakıt Tankı Kapasitesi – lt | 120,0- 200,0 arsında olacaktır. |  |
| Hidrolik Sistem Yağ Kapasitesi – lt | 120,0- 160,0 |  |
| Ön Kova Hacmi - m3 | 1,0-1,5 arasında olacaktır. |  |
|  | Lastikler yeni veya 1 yıl garantili olacak şekilde |  |
| Arka kazıcı üzerinde, Kırıcı ve Delici takılabilmesi için, tüm hidrolik aksam ve pompa sistemi, üretici firma tarafından takılmış olması | Mevcut olacak. |  |
| GENEL |  |  |
| Çalışma Ağırlığı – kg | 8000 ve üzeri olacaktır. |  |
| KABİN ÖZELLİKLERİ | ----- |  |
| Motor saati göstergesi | Mevcut olacak. |  |
| Müzük çalar Sd-usb | Mevcut olacak. |  |
| Arkada 4 adet çalışma farı ve tavanda döner lamba | Mevcut olacak. |  |
| İç dikiz aynası ve katlanır sağ ve sol dış dikiz aynaları | Mevcut olacak. |  |
| Dayanıklı, kolay temizlenebilir, kaymaz taban paspası | Mevcut olacak. |  |
| Motor yağı sıcaklığı, yakıt seviyesi ve motor devri için 3(Üç) adet gösterge | Mevcut olacak. |  |
| Sesli / görsel uyarı | Mevcut olacak. |  |
| Dışta tepe lambası için 2 (İki) adet 12 V güç çıkışı | Mevcut olacak. |  |
| Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi | Mevcut olacak. |  |
| Çok yönlü ayarlanabilir, mekanik süspansiyonlu, emniyet kemerli koltuk | Mevcut olacak. |  |
| Ön cam sileceği | Mevcut olacak. |  |
| Güvenliği onaylı kabin | Mevcut olacak. |  |
| Düşük (Operatör sağlığını etkilemeyecek DBA) iç gürültü seviyesi. | Mevcut olacak. |  |
| Rahat görüş sağlayan camlar | Mevcut olacak. |  |
| Kazı bölgesine rahat görüş sağlayan ve açık konumda yağmurdan koruyan tam boy arka cam | Mevcut olacak. |  |
| Kısmi açılabilir kapı kilitleri, içerden açılabilir arka camlar | Mevcut olacak. |  |
| Her iki taraftan giriş ve çıkış sağlayan kabin tasarımı | Mevcut olacak. |  |
| Kademeli ısıtma ve havalandırma sistemi | Mevcut olacak. |  |
| Giriş ve çıkışı kolaylaştıran, geniş açılan kapılar ve büyük tutamaklar | Mevcut olacak. |  |
| Ön ve arka korna | Mevcut olacak. |  |
| Aracın kabinine ve çalışma ortamına uygun kliması bulunacaktır | Mevcut olacak. |  |
| DÖNME ÇAPLARI | ----- |  |
| Frensiz. Lastik Dışından-Kova Dışından | (7,0 m-9,0m) ( 10,0 m-11,5m) |  |
| Frenli Lastik Dışından-Kova Dışından | (6,0 m-8,0m) (9,0m-10,5m) |  |
| BOYA | ----- |  |
| Aracın boyası | Aracın çalışma şartlarına uygun ve dayanıklı bir maddeden kaplanmış olacaktır. |  |
| Şase ve aksam | Dış etkenlere dayanıklı ve kalın katmanlı özel maddeden kaplanmış olacaktır. |  |
| ELEKTİRİKLİ VE ELEKTRONİK AKSAM | ----- |  |
| Aracın elektrik ve elektronik aksamı, suya mukavemetli ve su içerisinde çalışabilecek izole | Mevcut olacak. |  |
| ARAÇ İLE BİRKİKTE VERİLECEK OLAN MUHTEVİYAT |  |  |
| Bijon anahtarı Ve kolu | Mevcut olacak. |  |
| Gres pompası | Mevcut olacak. |  |
| Yangın söndürücü 2 Kg 1 adet | Mevcut olacak. |  |
| Alet çantası ve muhteviyatı: | Belirtilecek |  |
| GARANTİ |  |  |
| Aracın elektrik, elektronik, makine ve hareketli aksamı, en az 2 (iki) yıl garantili olacak | Mevcut olacak. |  |
| Aracın 10 (On) yıl, yedek parça garantisi | Mevcut olacak. |  |
| Araç alındıktan sonra, kullanacak olan operatörlere firma tarafından, kullanım ile ilgili uygulamalı kurs verilecek |  |  |
| Referans | Teklif veren firma, en az 8 adet çalışan makine için referans verecektir. |  |
| Yedek parça ve servis ağı | Teklif verilen aracın K.K.T.C. içerisinde servis garajı veya servis ağı ile beraber yedek parça stoku mevcut olacak. (Belgelendirilecek ve yerinde gösterilecek) |  |

Verilen tekliflerde ve değerlendirme aşamasında aranan ve dikkate alınacak hususlar:

- 1) Araç Kaydı yapılmış, gümrük muafiyet belgesi verilecek şekilde fiyatlandırılacaktır.

- Listede istenilen hususlar eksiksiz olarak doldurulacaktır. Talep edilen özellikler eksiksiz olarak teklif edilecektir.

- Araç istenen yere çalışır durumda ve Yakıt Deposu  ½ dolu şekilde teslim edilecektir.

- Aracın ekstra özellikleri varsa ek liste halinde verilecektir.

- Araca Belediyenin isteğine göre araç rengi belirlenecek,  Logo ve/veya Yazı yazdırılabilir.

- Broşür veya katalog verilecektir.

- Alınacak araç modeli fiziki olarak görülüp karar verilecek.

- Kabul işlemleri İdare bünyesinde kurulan Muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılacaktır.

- Garanti süresi içerisinde araçta tespit edilecek fabrikasyon veya malzeme kaynaklı hatalara ve eksiklikler yüklenici tarafından giderilecektir. Yüklenicinin garanti süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bundan kaçınması halinde teminatı paraya çevrilerek söz konusu söz konusu ihtiyaçlar idare tarafından giderilecek ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

- Kabul safhasına kadar tüm nakliye giderleri yükleniciye aittir.

- İlk servis yedek parça ve işçilik ücretsiz olacaktır

- İmalat kalite belgesi (İSO, DIN) belirtilecek.

- CE uygunluk belgesi (Avrupa dolaşım belgesi) olmalıdır.

- İlgili firmanın satış sonrası bakım ve servis hizmetleri takip edilip ihale değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

- Teklif sahipleri hemen teslim edebilecekleri araçları ve renkleri ile geriye kalan araçların teslim süreleri ayrı ayrı belirtilecektir.

Firma İsmi:............................................................                                                                                                            e-posta:........................................

Teklif verenin ismi................................................

İmza.......................................................................                                                                                                             Firma Mührü...............................